SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 01

Tyczenie trasy i odtworzenie punktów wysokościowych

1.	WSTĘP	25

1.1.	Przedmiot SST	25

1.2.	Zakres stosowania SST	25

1.3.	Zakres robót objętych SST	25

1.4.	Określenia podstawowe	25

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	26

2.	MATERIAŁY	26

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	26

2.2.	Rodzaje materiałów	26

3.	SPRZĘT	26

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	26

3.2.	Sprzęt pomiarowy	26

4.	TRANSPORT	27

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	27

4.2.	Transport sprzętu i materiałów	27

5.	WYKONANIE ROBÓT	27

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	27

5.2.	Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)	27

5.3.	Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)	27

5.4.	Tymczasowe punkty pomiarowe	28

5.5.	Wyznaczenie punktów na osiach trasy	28

5.6.	Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)	28

5.7.	Wyznaczenie położenia obiektów	29

5.8.	Zakończenie robót	29

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	29

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	29

6.2.	Kontrola jakości prac pomiarowych	29

7.	OBMIAR ROBÓT	29

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	29

7.2.	Jednostka obmiarowa	30

8.	ODBIÓR ROBÓT	30

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	30

8.2.	Sposób odbioru robót	30

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	30

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	30

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	30

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	31

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące tyczenia trasy i odtworzenia punktów wysokościowych dla realizacji przedmiotowego zadania.

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót ogólnobudowlanych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych z  tyczeniem trasy i odtworzeniem punktów wysokościowych zgodnie  
z  lokalizacją  podaną w   dokumentacji   projektowej.

## Określenia podstawowe

Ilekroć w SST jest mowa o:

- osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

- osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

- osnowa  realizacyjna – to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.

- punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## Rodzaje materiałów

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczaniu osi  trasy  i  punktów  wysokościowych  według  zasad  niniejszej  SST  są słupki drewniane, iglaste bądź  inne  materiały  akceptowane  przez  inspektora  nadzoru.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3.

## Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- łaty,

- taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST-00 „Wymagania  ogólne”  pkt. 5. Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z obowiązującymi  instrukcjami Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK).

## Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)

Inspektor  nadzoru przekaże  wykonawcy  odpowiednią  liczbę  stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej  i  wysokościowej, aby  umożliwić  mu  wykonanie  prac  związanych  z  wytyczaniem.

## Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sieć stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej i wysokościowej  przekazanej  przez  inspektora  nadzoru,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  założenia,  utrzymania  i  uzupełniania  osnowy  roboczej  o  współrzędnych  poziomych  i  wysokościowych  dla  lokalnego  wytyczania  robót.

Opracowany  przez  wykonawcę  i  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  projekt  osnowy  roboczej  poziomej  i  wysokościowej  oraz  system  przeprowadzania  kontroli  okresowej  punktów  tej  osnowy,  powinny  spełniać  następujące  warunki:

- punkty  osnowy  roboczej  należy  wyznaczyć  i  utrwalić  poza  terenem  wykonywania  robót  oraz  odpowiednio  zabezpieczyć  przed  naruszeniem  lub uszkodzeniem,

- odległość  pomiędzy  punktami  winna  wynosić  średnio  100 m., a każdy  punkt  powinien  być oznaczony  w  sposób  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  tak,          aby  był  widoczny  i  łatwy  do  zidentyfikowania,

- sposób  stabilizacji  punktów  geodezyjnych  osnowy  roboczej  oraz  kryteria  jej  dokładności  winny  być  zgodne  z  polskimi  przepisami  zawartymi  w  Instrukcjach  Technicznych  G-3.1  (Osnowy  realizacyjne  GUGiK)  i  G-3,2  (Pomiary  realizacyjne  GUGiK).

## Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca  może  wyznaczyć  jakiekolwiek  inne  tymczasowe  punkty  pomiarowe  zgodnie  z  zatwierdzonymi  przez  inspektora  nadzoru  zasadami  wykonania  niezbędnych  robót  i  wytyczeń  oraz  zgodnie  z  generalnymi  zasadami  wyszczególnionymi w  instrukcjach  i  wskazaniach  GUGiK.

## Wyznaczenie punktów na osiach trasy

Wykonawca  przeprowadzi  tyczenie  osi  trasy w  zgodności z  dokumentacją  projektową  w  oparciu  o  osnowy  wymienione  w  pkt. 5.2 i 5.3. Wyznaczone  punkty  na  osiach  trasy    nie  powinny  być  przesunięte  więcej  niż  o  10 cm  w  stosunku  do  projektowanych,  a  rzędne  punktów na  osi  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1 cm  w  stosunku  do  rzędnych  projektów.  W przypadku, kiedy  dopuszczalne  odchyłki  są  przekroczone  wykonawca jest  zobowiązany  do  korekty  osi  trasy  odnosząc  się  do  istniejących  budowli  inżynierskich,  po  uzyskaniu  zgody  inspektora  nadzoru.

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w punktach  pośrednich, w odległościach  zależnych  od  charakterystyki  terenu  i  ukształtowania  trasy.  Wytyczenie  osi  trasy  powinno  być  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru.

## Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)

Wyznaczanie  nasypów  i  wykopów  polega  na  oznaczeniu  położenia  w  terenie krawędzi  podstawy  nasypu  oraz  krawędzi  przecięcia  powierzchni  zewnętrznych  skarp  wykopu  z  terenem.

Do  wyznaczania  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki.

Odległości  między  palikami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu.  Odległość ta  powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów  poprzecznych  podanych  w  dokumentacji  projektowej.

Wyznaczenie  w  czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów)  nasypów  i  wykopów  w  przekrojach  poprzecznych  (tzw. profilowanie  przekrojów  poprzecznych)  powinno  być  wykonane w zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  innych  dodatkowych  punktach  akceptowanych  przez  inspektora  nadzoru, lecz  nie  rzadziej  niż  co  50 m.

## Wyznaczenie położenia obiektów

Dla  każdego  obiektu  należy  wyznaczyć  jego  położenie  w  terenie  zgodnie z   dokumentacją    projektową    poprzez:  wytyczenie  osi obiektu,  wytyczenie  punktów  określających  kontur  obiektu.

## Zakończenie robót

Wykonawca  zobowiązany  jest  po  zakończeniu  robót  do  oddania  inspektorowi  nadzoru  dokumentacji  dotyczącej  osnów  geodezyjnych  i  przekazania  punktów  w  terenie  na  takich   zadaniach  jak  je  przejmował.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcji i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest kilometr odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest częścią obmiaru robót.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

## Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli, które Wykonawca przedkłada Inwestorowi.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena 1km wykonania robót obejmuje:

- wyznaczenie  punktów  głównych  osi  trasy,  granic  robót  i  punktów  wysokościowych,

- uzupełnienie  osi  trasy  dodatkowymi  punktami,

- wykonanie  roboczej  osnowy  geodezyjnej  poza  granicami  robót,

- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych  przekrojów,

- wyznaczenie  konturów  obiektów inżynierskich,

- wykonanie  pomiarów  bieżących  w  miarę  postępu  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,

- zastabilizowanie punktów  w  sposób  trwały,  ochronę  ich  przed  zniszczeniem i  oznakowanie  ułatwiające  odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie,

- utrzymywanie  i  ewentualne  uzupełnienie  w  trakcie  robót  roboczych  punktów  sytuacyjno-wysokościowych,

- wyznaczenie  innych  punktów  pomiarowych,  które  wykonawca  uzna  za  potrzebne

- transport  i  koszty  materiałów  (znaków  geodezyjnych).

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- Instrukcja techniczna 0-1.: Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3.: Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1.: Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2.: Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4.: Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2.: Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1.: Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.