SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 10

Budowa zbiornika retencyjnego

1.	WSTĘP	117

1.1.	Przedmiot SST	117

1.2.	Zakres stosowania SST	117

1.3.	Zakres robót objętych SST	117

1.4.	Określenia podstawowe	117

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	117

2.	MATERIAŁY	117

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	117

2.2.	Materiały do wykonania robót	118

3.	SPRZĘT	118

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	118

3.2.	Sprzęt do wykonania robót	118

4.	TRANSPORT	118

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	118

4.2.	Transport materiałów	118

5.	WYKONANIE ROBÓT	118

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	118

5.2.	Wykonanie robót	119

5.2.1	Technologia wykonania naturalistycznego zbiornika retencyjnego	121

5.2.2	Filtr mineralno-roślinny	122

5.2.3	Zbiornik (staw) właściwy	122

5.2.4	Zbiornik przelewowy	123

5.2.5	Przygotowanie stanowiska dla roślinności	123

5.2.6	Nasadzenia roślin	123

5.2.7	Napełnianie wodą	124

5.2.8	Pielęgnacja zbiornika retencyjnego	124

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	125

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	125

6.2.	Kontrola jakości robót	125

7.	OBMIAR ROBÓT	125

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	125

7.2.	Jednostka obmiarowa	125

8.	ODBIÓR ROBÓT	125

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	125

8.2.	Odbiór robót	125

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	125

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	125

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	126

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	126

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego 
w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem elementów małej architektury dla zadania wymienionego w pkt 1.1.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych 
z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

## Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

## Transport materiałów

Transport  materiałów  może  się  odbywać  środkami transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

## Wykonanie robót

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odtworzeniu zbiornika wodnego, zlokalizowanego w Sosnowcu w rejonie ulic 3-go Maja oraz ks. Franciszka Blachnickiego, Zbiornikowi nadana zostanie podstawowa funkcja, polegająca na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stanowiącego obiekty ZPS. Dodatkowo, w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika planuje się wykonanie zagłębienia pod filtr mineralno-roślinny oraz zagłębienia pod zbiornik przelewowy.

Przedsięwzięcie będzie składało się z trzech części polegających na:

- odtworzeniu zbiornika wodnego położonego w Parku Środula przy ulicach 3 Maja 
i ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu, wraz z nadaniem mu podstawowej funkcji retencyjnej dla terenów stanowiących Zagłębiowski Park Sportowy (ZPS),

- budowie kanału odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenów ZPS do w/w zbiornika wodnego,

- zagospodarowanie zbiornika i terenów przyległych do zbiornika wodnego wraz z nadaniem im dodatkowych funkcji przyrodniczej i rekreacyjnej.

Ponadto, w ramach przedsięwzięcia planuje się zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenów wokół zbiornika w kierunku przyrodniczym i rekreacyjnym, tj.:

- obsadzenie zbiornika wodnego, filtra mineralno-roślinnego, zbiornika przelewowego, odpowiednimi gatunkami roślin,

- obsadzenie terenów otaczających zbiornik wodny i teren parkowy odpowiednimi gatunkami roślin,

- wykonanie ciągów pieszo-rowerowych wokół zbiornika i ciągów biegnących w Parku Środula, równolegle do ulicy Blachnickiego z materiałów przepuszczających wody opadowe i roztopowe, np. nawierzchnie żwirowe, kamienne, ziemne,

- wykonanie oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych wokół zbiornika i ciągów biegnących równolegle do ulicy Blachnickiego,

- zagospodarowanie przestrzeni obiektami małej architektury: ławki, kosze na odpady, itp.

Dodatkowo planuje sią wykonanie prac towarzyszących :

- wykonanie przebudowy oraz przełożenia kolidujących elementów infrastruktury podziemnej w razie takiej konieczności,

- wykonanie wycinki drzew obumarłych, suchych oraz będących w złym stanie na terenach przyległych do zbiornika wodnego,

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym.

Z uwagi na bliskość ZPS i bliskość osiedli mieszkaniowych, uporządkowanie terenu oraz jego zagospodarowanie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Parku Środula, a zbiornik wodny będzie miejscem do spacerów i odpoczynku, dzięki projektowanej ścieżce rowerowej będącej kontynuacją istniejącej infrastruktury, obiektom małej architektury oraz zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika w zakresie architektury krajobrazu (nasadzenia roślinami hydrofitowymi, nasadzenia roślinami poprawiającymi estetykę terenu wokół zbiornika wodnego).

Ze względu na lokalizację przy alejach spacerowych w parku zbiornik wodny będzie bardzo dobrze wyeksponowany. Nasłonecznienie zbiornika jest dobre i średnie, ze względu na lokalizację w zagłębieniu terenu, zacienioną częściowo drzewami, szczególnie przy brzegach zbiornika. Lokalizacja taka zapewni właściwe warunki wegetacyjne roślin hydrofitowych i pozwoli uniknąć nadmiernego wysychania w okresie letnim. Zapewniony będzie dobry dostęp do zbiornika wodnego przez osoby zajmujące się konserwacją i pielęgnacją roślin. Lokalizację odtworzonego zbiornika wodnego podano na planie sytuacyjnym.

Przewiduje się wypełnienie zbiornika wodnego odpowiednim materiałem wg wskazań technologii właściwych dla naturalistycznego zbiornika wodnego oraz nasadzenie roślin hydrofitowych. Przed wypełnieniem materiałem należy przebudować zbiornik wodny poprzez: wybranie namułów, likwidację istniejącej studni do uzupełniania wody, wykonanie i ukształtowanie niecek pod filtr mineralno-roślinny, właściwy zbiornik (stawu), a także zbiornik przelewowy.

Należy wykonać kanał zamknięty i koryto otwarte doprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenów ZPS do w/w zbiornika wodnego oraz kanał odprowadzający nadmiar wody ze zbiornika do istniejącego kolektora kanalizacyjnego.

Parametry techniczne naturalistycznego zbiornika retencyjnego podano w części technologicznej opracowania.

### Technologia wykonania naturalistycznego zbiornika retencyjnego

Naturalistyczny zbiornik retencyjny to zbiornik wypełniony wodą stojącą przez cały rok, który zatrzymuje i oczyszcza wodę pochodzącą ze spływów powierzchniowych. Nieodłącznym elementem takiego zbiornika są rośliny wodne, które nadają mu naturalny charakter i - przede wszystkim - wspomagają proces filtracji wody. Zazwyczaj zbiorniki retencyjne kojarzone są z wielkoprzestrzennym i obiektami inżynierii wodnej, podczas gdy mogą to być także niewielkie stawy. Urozmaicają one krajobraz i pozwalają na wprowadzenie do ogrodu gatunków związanych z siedliskiem wodnym.

Tworzenie takich stawów to obecnie bardzo ważne działanie. W procesie antropogenizacjl zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stu lat, wiele podmokłych miejsc odwodniono i osuszono, a naturalne zagłębienia terenu zasypywano, wskutek czego obecnie wiele gatunków małych zwierząt ma trudności ze znalezieniem miejsc rozrodu czy zaspokojenia pragnienia.

Naturalistyczny zbiornik retencyjny składa się z trzech elementów: filtru mineralno-roślinnego, właściwego zbiornika (stawu), a także zbiornika przelewowego.

Głównym elementem zbiornika jest odpowiednio wyprofilowany wykop składający się z trzech części: zagłębienia pod filtr mineralno-roślinny, właściwego zbiornika (stawu) o stojącym lustrze wody oraz zbiornika przelewowego. Należy zwrócić uwagę na zachowanie proporcji między nimi 1:2:1 - staw powinien zajmować powierzchnię dwukrotnie większą od każdej z pozostałych części.

| Rodzaj materiału | Ilość na zbiornik o pow. 1000m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| folia PVC o grubości minimum 1.2 mm lub geomembrana EPDM 1 mm | 1600 m2 | Ilość materiału potrzebnego do uszczelnienia dna stawu retencyjnego wylicza się ze wzoru: dł. materiału = dł. zbiornika + 2* jego głębokość + 2 * 50cm (zakładka na brzeg) szer. materiału = szer. zbiornika + 2x jego głębokość + 2 * 50 cm (zakładka na brzeg) |
| piasek na podsypanie pod zbiornik | 150 m3 | Najlepszy będzie piasek siany, pozbawiony kamieni. |
| agrowłóknina o gramaturze 300 | 1600 m2 | Rozłożona na piasku, chroni folię przed przebiciem. Rozmiar włókniny jest taki sam jak folii. |
| grys chalcedonitowy, tłuczeń dolomitowy, porowate grysy wapienne, o średnicy uziarnienia 2-8 mm | 85 m3 | Grysy wapienne wyłapują fosfor i trwale go wiążą, co zapobiega eutrofizacji zbiornika. Można zastosować inne materiały wykorzystywane w filtrach mineralno- roślinnych |
| żwir do stawu | 240 m3 | Najlepiej porowaty, można wykorzystać ten sam materiał co w filtrze roślinnym. |
| płaskie kamienie o średnicy 15-20 cm | 20 m3 | Kamienie użyte pomiędzy f Itrem mineralno-roślinnym a stawem właściwym, można także wykorzystać w innych miejscach jako element ozdobny. |
| kieszonki jutowe | 600 szt. | Rośliny w filtrze roślinnym sadzimy bezpośrednio w gruncie lub kieszonkach do zbiorników wodnych, ewentualnie bezpośrednio w dnie. Najlepiej nie stosować donic, ponieważ stanowią one często miejsce rozwoju niepożądanych glonów. |
| rośliny | 1800 szt. | Liczba roślin i ich rozstawa zależą od zastosowanych gatunków. Należy założyć, że cały filtr piaskowy i 1/3 powierzchni stawu właściwego powinny być obsadzone roślinnością. Do pomocy przy obliczeniu kosztów materiału roślinnego można przyjąć 6 sadzonek na 1 m2. |
| podłoże dedykowane do roślin wodnych | 1200 l | Na każdą roślinę sadzoną w stawie właściwym należy zarezerwować minimum 1 1 podłoża do roślin wodnych dopasowanego do wymagań danego gatunku. |

### Filtr mineralno-roślinny

Wymagana głębokość zagłębienia pod filtr mineralno-roślinny wynosi ok. 50 cm poniżej poziomu terenu i 30 cm poniżej projektowanego lustra wody. W późniejszym czasie będzie on wypełniony drobnym grysem chalcedonitowym (patrz tabela z potrzebnymi materiałami). Filtr roślinny zatrzymuje wodę, dlatego powinien mieć taki kształt, by docierało do niego jak najwięcej wody pochodzącej ze spływu powierzchniowego. W filtrze należy umieścić rośliny jak dla zbiornika przelewowego, obsadzone roślinnością zbiorowisk mokrych łąk.

### Zbiornik (staw) właściwy

Głębokość wykopu nie powinna być mniejsza niż 3 m. Brzeg wykopu pod staw powinien być ukształtowany ze spadkiem w stosunku 1:4 - na bardziej stromych brzegach żwir się osypuje. Poza tym zbiornik z takimi brzegami wygląda naturalnie i mogą z niego bezpiecznie korzystać zarówno małe zwierzęta, jak i dzieci. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, warto ukształtować teren ze spadkiem wynoszącym minimalnie 1:2, wykorzystując przy tym budowę tarasową.

W celu zapewnienia naturalnego wyglądu zbiornika zamiast żwiru pod nasadzenia można wykorzystać matę z włókna kokosowego. Projektowane lustro stale stojącej wody powinno znajdować się 20-50 cm poniżej poziomu terenu. Pamiętajmy, że im głębszy staw, tym większa powierzchnia, ponieważ należy zapewnić łagodne spadki terenu.

### Zbiornik przelewowy

To zagłębienie w terenie o głębokości 35 cm poniżej pierwotnego poziomu terenu i 15 cm poniżej projektowanego lustra wody, obsadzone roślinnością zbiorowisk mokrych łąk. Tutaj będzie przelewał się nadmiar wody ze stawu. Budową przypomina nieckę retencyjną.

### Przygotowanie stanowiska dla roślinności

Przygotowane wykopy pod filtr mineralno-roślinny i staw właściwy oczyszczamy z gruzu i ostrych materiałów, które mogłyby uszkodzić folię i wypełniamy cienką (5 cm) warstwą piasku, na której następnie układamy agrowłókninę. Zadaniem tej ostatniej jest ochrona folii przed korzeniami roślin rosnących wokół zbiornika i przypadkową perforacją.

Następnie na ągrowłókninie układamy folię PVC lub PE. Krawędzie folii przyciskamy dużymi kamieniami. Granicę między filtrem a stawem właściwym układamy z płaskich kamieni. Wykop pod filtr mineralno-roślinny łączymy ze stawem właściwym za pomocą rur drenarskich.

Trzeciej części wykopu, zbiornika przelewowego, nie wyściełamy folią. Dzięki temu oczyszczona woda będzie mogła przesączać się w głębsze warstwy gruntu.

### Nasadzenia roślin

Rośliny dobieramy w zależności od stanowiska. W filtrze oraz zbiorniku przelewowym sadzimy rośliny znoszące okresowe zalewanie, ale i okresy suszy. Rośliny sadzimy w sposób tradycyjny. Również właściwy staw obsadzamy roślinnością, w ilości nie mniejszej niż 1/3 powierzchni lustra wody. Mogą to być zarówno rośliny wynurzone, jak i podwodne, a także pływające swobodnie w toni wodnej. Rośliny w stawie właściwym sadzimy bezpośrednio na dnie lub w workach jutowych. Jutowe worki są materiałem ekologicznym i łatwiej je zamaskować niż plastikowe pojemniki. Należy pamiętać o stosowaniu właściwego podłoża do roślin wodnych na bazie skał wulkanicznych lub bentonitu, które pomagają w utrzymaniu odpowiedniej jakości wody. Posadzenie roślin w substracie torfowym może prowadzić do szybkiej degradacji i jakości wody
w zbiorniku. Na koniec w stawie właściwym rozsypujemy warstwę żwiru i kamieni, tak by zakryćmało estetyczną folię.

Do nasadzenia należy wybierać tzw. rośliny hydrofitowe, które oczyszczają wodę oraz znoszą okresy suszy i zalewania. Zaleca się wykorzystanie roślin wieloletnich (bylin), by uniknąć corocznych nasadzeń, które naruszają warstwy drenujące. Kiedy podłoże do sadzenia roślin jest już przygotowane, należy je jeszcze dobrze ubić, by gwałtowny opad deszczu nie spowodował nierównomiernego osiadania. Następnie należy rozkładać sadzonki w doniczkach tak, by uzyskać pożądany efekt wizualny i równomierne obsadzenie roślin na całej powierzchni . Przed sadzeniem należy  pamiętać o rozluźnieniu bryły korzeniowej, jeśli jest silnie przerośnięta. Należy dokładnie ubić grunt wokół sadzonki, by miała dobry kontakt z podłożem. Należy podlać intensywnie sadzonki. Jeśli w trakcie podlewania grunt osiadł nierównomiernie, należy uzupełnić braki podłoża.

### Napełnianie wodą

Po posadzeniu roślin zbiornik napełniamy wodą, do wysokości projektowanego lustra wody. Pamiętamy też o wlaniu znacznej ilości wody do filtra mineralno-roślinnego i zbiornika przelewowego, tak by zapewnić dobre ukorzenienie się roślin. Takie przygotowanie zbiornika retencyjnego jest niezbędne, by mógł on funkcjonować prawidłowo, nawet jeśli przez długi czas nie wystąpią opady deszczu.

### Pielęgnacja zbiornika retencyjnego

Zbiornik retencyjny wymaga drobnych zabiegów pielęgnacyjnych przez cały rok.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

## Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na porównaniu cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. Kontroli jakości robót należy dokonać w kwestii zgodności wykonania robót w porównaniu 
z założeniami projektowymi.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Należy stosować jednostki obmiaru ujęte w przedmiarze robót.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup materiału,

- transport i wbudowanie materiału,

- pomiary kontrolne.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- Instrukcje producentów.

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z PCV-U.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku.