SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 06

Wykonanie elementów małej architektury

1.	WSTĘP	87

1.1.	Przedmiot SST	87

1.2.	Zakres stosowania SST	87

1.3.	Zakres robót objętych SST	87

1.4.	Określenia podstawowe	87

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	87

2.	MATERIAŁY	87

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	87

2.2.	Materiały do wykonania robót	87

3.	SPRZĘT	88

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	88

3.2.	Sprzęt do wykonania robót	88

4.	TRANSPORT	88

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	88

4.2.	Transport materiałów	88

5.	WYKONANIE ROBÓT	88

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	88

5.2.	Wykonanie robót	88

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	89

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	89

6.2.	Kontrola jakości robót	89

7.	OBMIAR ROBÓT	89

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	89

7.2.	Jednostka obmiarowa	89

8.	ODBIÓR ROBÓT	89

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	89

8.2.	Odbiór robót	90

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	90

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	90

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	90

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	90

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem elementów małej architektury dla zadania wymienionego w pkt 1.1.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych 
z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

## Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien dysponować następującym sprzętem:

- żuraw samochodowy,

- koparka i spycharka - do robót ziemnych,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- samochód skrzyniowy.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

## Transport materiałów

Transport  materiałów  może  się  odbywać  środkami transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniemi utratą cech charakterystycznych dla danego materiału.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

## Wykonanie robót

Należy usytuować elementy małej architektury w lokalizacjach określonych w dokumentacji. Ławki typowe należy posadowić na fundamentach betonowych. Podparcia ławek należy posadowić na fundamentach jw. i przytwiedzić je do nich za pomocą kotew stalowych. Siedziska ławek muszą być wypoziomowane. Różnice wysokościowe pomiędzy siedziskami i podłożem wyrównać poprzez wydłużenie lub wtopienie w fundament  podparć betonowych jednak tak, aby wysokość siedziska mieściła się w przedziale od 40 do 55cm. Wykonanie wymiarów ławki nietypowej należy skonsultować z producentem ławek typowych.

Przytwierdzenie ławki do fundamentów od wewnętrznej strony betonowego podparcia ławki za pomocą kotew stalowych M12x75x110,  z użyciem kątownika  50x50x10 mm i L=50 mm. Do przytwierdzenia jednej ławki należy użyć 4 kątowniki i 8 kotew.

Wykonać posadowienie koszy na odpady. Przytwierdzenie kosza do fundamentu od wewnątrz za pomocą 4-ech kotew stalowych 16x200 mm.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

## Kontrola jakości robót

Kontrolę jakości robót dokonuje się przez ich porównanie z wymaganiami podanymi w normach i projekcie.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanego elementu małej architektury.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. elementu małej architektury obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup materiału,

- transport i wbudowanie materiału,

- pomiary kontrolne.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- Instrukcje producentów.