„ Remont ul. Brackiej w Sosnowcu ”

OPIS TECHNICZNY

1.1 Inwestor

Gmina Sosnowiec al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, zamawiający Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont ul. Brackiej w Sosnowcu na odcinku od ul. Żytniej do budynku nr 4 (początek schodów wejściowych)

Parametry drogi:

- droga gminna

- klasa drogi D – droga dojazdowa,

- kategoria ruchu KR1,

- grupa nośności podłoża nawierzchni G2.

1.3 Lokalizacja  zadania

Planowana inwestycja usytuowana jest w województwie śląskim, w centralnej  części miasta Sosnowiec, na terenie  dzielnicy Pogoń, w obszarze między ulicą Żytnią a ulicą Orlą, na działce nr 5282 obręb 9, należącej do Skarbu Państwa we władaniu Gminy Sosnowiec. Lokalizację przedstawiono na planie orientacyjnym i mapie zasadniczej.

2 STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Układ komunikacyjny

ul. Bracka szerokości ok. 3,60 m (5,00 m naprzeciw budynku nr 6), o nawierzchni z trylinki, z odcinkami wypełnionymi asfaltobetonem w miejscach przekopów. Na odcinku ulicy Brackiej objętym niniejszym opracowaniem, od strony budynków mieszkalnych, występują fragmenty chodnika dla pieszych o nawierzchni z płytek chodnikowych oraz z betonu asfaltowego i wylewek cementowych. Stan techniczny nawierzchni jezdni i chodników  ul. Brackiej określa się jako niedostateczny z uwagi na występujące deformacje, nierówności podłużne i poprzeczne, liczne spękania, ubytki, łaty i wyboje.

2.2 Analiza powiązania z drogami publicznymi

ul. Bracka - obsługuje przede wszystkim ruch lokalny generowany przez mieszkańców oraz działalność handlowo-usługową. Lokalizację planowanego zadania w odniesieniu do sieci dróg publicznych przedstawia plan orientacyjny.

2.3 Odwodnienie

ul. Bracka - odprowadzenie wód opadowych poprzez układ istniejących wpustów ulicznych podłączonych do poprzez system przyłączy do istniejącej kanalizacji. System odwodnienia ulicy wymaga odbudowy (uszkodzone wpusty uliczne, częściowo zamulone przyłącza kanalizacyjne, brak pierścieni odciążających,…).

2.4 Uzbrojenie

W zakresie przedmiotowego zadania występują następujące istniejące sieci uzbrojenia terenu: sieć gazociągowa [g], sieć wodociągowa [w], sieć elektroenergetyczna [e], oświetlenia ulicznego [e], sieć teletechniczna [t], sieć kanalizacji ogólnospławnej  [ko]

3 . Założenia remontowe

prędkość projektowa:   - VP = 30 km/h

szerokość jezdni:   3,60m,

szerokość ciągów pieszych:    0,9  m

obciążenie jezdni ruchem kategorii: - KR1

4.  Rozwiązania sytuacyjne

W zakresie rozwiązań sytuacyjnych planuje się:

- remont jezdni na odcinku od ulicy Żytniej do budynku nr 4 ( do schodów wejściowych) wraz z wymianą krawężników od strony budynków mieszkalnych nr 6 i 8.

- remont odwodnienia ulicy – remont wpustów ulicznych wraz z osadnikami,  wymiana przyłączy ( uwaga: ze względu na włączenie wpustów do kanalizacji ogólnospławnej wpusty będą zasyfonowane)

- wymiana włazów istniejącej kanalizacji  wraz z regulacją i zabudowaniem pierścieni odciążających

- regulacja zasuw wodociągowych

Graficzny obraz proponowanych rozwiązań przedstawiono na załączniku mapowym.

5. Ukształtowanie wysokościowe

Lokalne uwarunkowania, istniejące  chodniki, wejścia do budynków oraz skrzyżowania z innymi drogami wewnętrznymi wymuszają konieczność pozostawienia rzędnych niwelety drogi bez  zmian. Wskazanym  jest dokonanie korekty niwelety pomiędzy wpustami ulicznymi w celu nadania spadku podłużnego dla zapewnienia poprawnego odwodnienia ulicy.

6. Odwodnienie

W celu odprowadzenia wód opadowych z obszaru przedmiotowego zadania założono, że odwodnienie remontowanej nawierzchni realizowane będzie w sposób grawitacyjny dzięki odpowiednio nadanym pochyleniom poprzecznym i podłużnym jezdni do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Dla sprawnego przejęcia wód opadowych planuje się dokonać odbudowy istniejącego wpustu ulicznego (żeliwo + osadnik) w ilości 1 szt. oraz wymiany przykanalika śr. 200 mm z rur PVC .

7.  Rozwiązania konstrukcyjne

W zakresie jezdni

Zakłada się dokonać remontu drogi poprzez:

-  rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trylinki

-  wykonanie koryta na odpowiednią głębokość

-  wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie

-  wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej w-wa wiążąca gr. 5 cm,

- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej w-wa ścieralna gr. 4 cm – wymaga się ułożenia nawierzchni na całej szerokości jezdni.

W zakresie chodników

- demontaż istniejącej nawierzchni  z płytek betonowych, wylewek cementowych i betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- koryto na głębokość 15 cm,

- wykonanie podbudowy tłuczniowej  gr 10 cm,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 3 cm,

- montaż obrzeży betonowych na podsypce piaskowej

W zakresie  elementów krawędziowych

- wymianę istniejących krawężników od strony budynków mieszkalnych nr 6 i 8 na krawężniki betonowe wtopione (najazdowe), wyniesione 4cm;  na ławach z betonu z oporem 30×15+15×12,5cm z betonu cementowego C12/15,

- obrzeża chodnikowe 8×30×100 cm z betonu wibro-prasowanego C25/30 wyniesione 0 cm do wykonania obramowania ciągów pieszych od strony zabudowań, na podsypce piaskowej

8. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego

W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Planowane roboty remontowe nie powodują nowych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne po uprzednim przeprowadzeniu prac rozbiórkowych będą polegać na przygotowaniu terenu pod wbudowanie odtwarzanych konstrukcji oraz pod elementy krawędziowe.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać się z aktualnymi mapami uzbrojenia terenu oraz sposobem zabezpieczenia sieci i urządzeń kolidujących z zaplanowanym zamierzeniem Inwestycyjnym.  Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej przekopem kontrolnym.

10. Zakres robót

- rozbiórka nawierzchni z trylinki grubości 12 cm na podsypce piaskowej , z odwozem urobku                 i kosztem zagospodarowania odpadu   - 268 m2

- wykonanie koryta w gruncie rodzimym na głębokość 20 cm z odwozem urobku i kosztem zagospodarowania odpadu – 268 m2

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR – 268 m2

- nawierzchnia z asfaltobetonu, warstwa wiążąca – 268 m2

-nawierzchnia z asfaltobetonu, warstwa ścieralna – 268m2

- wymiana krawężników betonowych najazdowych  15 x 20 cm – 65 m,

-chodniki: rozbiórka istniejących chodników wraz z odwozem gruzu oraz kosztem zagospodarowania odpadu - 58,5 m2,

- wykonanie  nowych  chodników wraz  z  podbudową tłuczniowa,  z  kostki  brukowej  szarej  bez  fazy  gr. 8  cm – 58,5 m2

- montaż  nowych  obrzeży  betonowych gr. 8 cm – 37 m

- wymiana kompletnych wpustów ulicznych (żeliwo + osadnik+ pierścień odciążający) - 1 szt.

- wymiana przykanalików śr. 200 mm z rur PVC z podłączeniem do studni kanalizacji ogólnospławnej    z zastosowaniem przejścia szczelnego  - 1 szt.  (ok. 6 m)

-wymiana włazów studni kanalizacji deszczowej w jezdni wraz z zabudową nakryw betonowych oraz pierścieni odciążających - 2 kpl. (właz żeliwny, nakrywa betonowa, pierścień odciążający)

- organizacja ruchu na czas wykonywania remontu ulicy - 1 komplet

- regulacja zasuw wodociągowych – 3 szt.

Uwaga: wpust uliczny z zasyfonowaniem i przejście szczelne według załącznika graficznego