SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 02

Montaż rur do odprowadzania wody

1.	WSTĘP	31

1.1.	Przedmiot SST	31

1.2.	Zakres stosowania SST	31

1.3.	Zakres robót objętych SST	31

1.4.	Określenia podstawowe	31

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	31

2.	MATERIAŁY	31

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	31

2.2.	Materiały do wykonania robót	31

3.	SPRZĘT	32

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	32

3.2.	Sprzęt do wykonania robót	32

4.	TRANSPORT	32

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	32

4.2.	Transport materiałów	32

5.	WYKONANIE ROBÓT	32

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	32

5.2.	Wykonanie robót	32

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	33

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	33

6.2.	Kontrola jakości robót	33

6.2.1	Rynny	33

6.2.2	Rury spustowe	34

7.	OBMIAR ROBÓT	34

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	34

7.2.	Jednostka obmiarowa	34

8.	ODBIÓR ROBÓT	34

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	34

8.2.	Odbiór robót	34

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	35

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	35

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	35

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	35

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych 
z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów.

Rynny, rury spustowe a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. Stosować rynny i rury spustowe 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Stosować uchwyty z blachy ocynkowanej, malowane w kolorze rynien i rur spustowych. Do wykonania ewentualnych obróbek blacharskich należy użyć blachy płaskiej powlekanej.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

## Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

## Transport materiałów

Transport  materiałów  może  się  odbywać  środkami transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem
i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

## Wykonanie robót

W ramach robót należy wykonać urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.

Rynny z PCV powinny być:

- łączone w złączach poziomych,

- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,

- rynny powinny mieć wmontowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z PCV powinny być:

- łączone w złączach pionowych,

- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 
w sposób,

- mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie 
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

## Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na porównaniu cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. Kontroli jakości robót należy dokonać w kwestii zgodności wykonania robót w porównaniu z założeniami projektowymi.

### Rynny

Kontrola polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu:

- zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu, montażu,

- prawidłowego spadku,

- braku w rynnach pęknięć i dziur,

- braku uszkodzeń mechanicznych rysy. zadrapania, itp.

- jednolitości koloru brak odbarwień, jednakowy odcień koloru elementów

- prawidłowości spadków i szczelności rynien

### Rury spustowe

Kontrola polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu:

- zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu i montażu,

- braku pęknięć lub dziur,

- pionowości - za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm,

- braku uszkodzeń mechanicznych: rysy, zadrapania, itp.,

- jednolitości koloru,

- szczelności.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- dla montaży rynien i rur spustowych  - m (metr),

- dla montażu kształtek z PCV, uszczelek, uchwytów – szt. (sztuka).

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup materiału,

- transport i wbudowanie materiału,

- pomiary kontrolne.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- Instrukcje producentów materiałów.

- PN-EN 612:1999: Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

- PN-EN 1462:2005: Uchwyty do rynien okapowych - Wymagania i badania.

- PN-B-94702:1999: Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.