# ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, w imieniu której występuje Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu, ul. Plonów 22i, 41-200 Sosnowiec

# PRZEDMIOT DOSTAWY

- Przedmiotem dostawy jest kompletna tymczasowa sygnalizacja uliczna dla pojazdów i pieszych do obsługi skrzyżowania  ulicy Lenartowicza w Sosnowcu z łącznicą drogi krajowej S1 oraz drogi do parku logistycznego w rejonie ulicy Wiejskiej. Schemat skrzyżowania w załączeniu. Dostawa obejmuje następujące elementy:

- dostawa i instalacja szafy sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z kompletnym osprzętem oraz opracowaniem kompletnej dokumentacji technicznej (w tym również dokumentacji z zakresu inżynierii ruchu uzgodnionej z właściwym zarządcą drogi)

- dostawa i instalacja konstrukcji wsporczych, stalowych wraz z osprzętem

- dostawa i instalacja sygnalizatorów świetlnych

- dostawa okablowania (zasilających, sterowniczych) – kable napowietrzne, podwieszone do konstrukcji wsporczych

- dostawa systemu detekcji

- instalacja kabli zasilających i sterowniczych – kable napowietrzne,

- instalacja wszystkich elementów dostawy oraz pierwsze uruchomienie sygnalizacji

Przez kompletne wykonanie dostawy należy rozumieć: opracowanie dokumentacji technicznej, dostawę, instalację, zaprogramowanie, uruchomienie, próby i pomiary pozwalające na poprawne i bezpieczne użytkowanie i działanie danej instalacji.

## Zasilanie w energię elektryczną

Tymczasową sygnalizację świetlną (szafę sterownika sygnalizacji świetlnej) należy zasilić z szafy oświetlenia ulicznego ul. Lenartowicza, po wschodniej stronie skrzyżowania (łącznica z S1).

## Sterownik:

Sterownik winien być wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia zapewniające pracę według wytycznych branży inżynierii ruchu. Z racji zachowania jednolitego systemu konserwacji i eksploatacji sterowników sygnalizacji świetlnej preferowanym typem sterownika jest ASR. Ponadto sterownik sygnalizacji świetlnej winien spełniać poniższe wymagania:

- Układ podtrzymania zasilania pozwalający na pracę sygnalizacji (sterownik, sygnalizatory i pozostałe urządzenia podłączone do sterownika) co najmniej 5 min po zakończenia realizacji programu końcowego.

- Sterownik musi być wyposażony w interfejs obsługi.

- Obsługa źródeł światła o napięciu 42V z funkcją przyciemniania.

- Sterownik musi zapewnić nadzór nad wszystkimi źródłami światła w sygnalizatorach z dokładnością 1 W i obsługiwać prawidłowo źródła światła o minimalnej mocy nie większej niż 3 W.

- Wbudowane łącze umożliwiające podłączenie terminala diagnostycznego (komputera PC).

- Wyposażenie sterownika powinno umożliwiać w pełni realizację zadań sterowania sygnalizacją świetlną wynikającą z opracowania inżynierii ruchu

- Sterownik winien spełniać wzmagania odpowiednich norm, między innymi:

  - PN-EN 12368 Urządzenia do sterowania ruchem drogowym

  - PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorów

  - HD368 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

## Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:

Na skrzyżowaniu przewiduje się sygnalizację świetlną z sygnalizatorami dla pojazdów i pieszych sterowaną systemem detekcji (detekcja telewizyjna, przyciski zgłoszeniowe dla pieszych, itp).

## Konstrukcje wsporcze:

W ramach dostawy  należy dostarczyć i zainstalować konstrukcje wsporcze wraz z sygnalizatorami oraz osprzętem pomocniczym. Przewiduje się zastosować następujące rodzaje konstrukcji wsporczych:

- maszt prosty o długości (wysokości) 6,0 m  (umożliwiające wykonanie przewieszek kablowych)

- słup wysięgnikowy o wysokości 6,0m oraz wysięgniku o dł. ok. 7,5m (umożliwiające wykonanie przewieszek kablowych)

Wszystkie skrajnie instalowanych elementów muszą spełniać wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., załącznik 3. Konstrukcje muszą spełniać następujące wymagania:

- Maszty powinny być wykonane z rur stalowych

- Słupy wysięgnikowe powinny być wykonane z rur zapewniających odpowiednią sztywność; połączenie słupa z wysięgnikiem powinno być zrealizowane w kształcie łuku;

- Pokrywy masztowe (szczytowe) i końce wysięgników muszą być bryzgoszczelne, lecz jednocześnie zapewniające wentylację grawitacyjną konstrukcji;

- Pokrywy wnęk kablowych w masztach i słupach wysięgnikowych muszą być bryzgoszczelne, lecz jednocześnie zapewniające wentylację grawitacyjną konstrukcji;

- Konstrukcje powinny mieć zabezpieczenie antykorozyjne :

  - cynkowanie ogniowe (grubość cynkowania równomierna na całej powierzchni, nie mniejsza niż 80pm),

  - malowanie emalią poliuretanową na podkładzie poliuretanowym przeznaczonym do powierzchni cynkowych; kolor należy uzgodnić z Inwestorem,

- konstrukcje muszą przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia kabli, sygnalizatorów                i wysięgnika oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

## Sygnalizatory:

należy zastosować nowe sygnalizatory świetlne, komory sygnalizacyjne z mocowaniem dwupunktowym. Sygnalizatory dla ruchu kołowego wyposażyć należy w soczewki o średnicy 300 mm a dla ruchu pieszego o średnicy 200mm. Jako źródło światła zastosować należy diody LED. Kable do sygnalizatorów prowadzić jako napowietrzne, podwieszone do konstrukcji wsporczych.

Dodatkowo sygnalizatory muszą spełniać następujące wymagania:

- mocowanie dwupunktowe,

- konsole umożliwiające mocowanie za pomocą opasek,

- budowa modułowa umożliwiająca wykorzystanie elementów sygnalizatora w celach serwisowych, w tym co najmniej: wkłady diodowe tylu LumiLED, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy,

- zaciski przyłączeniowe: śrubowe, umieszczone w górnej komorze sygnałowej (kable wciągane bezpośrednio do sygnalizatora – bez złączy w slupie),

- daszek mocowany tylko za pomocą elementów przewidzianych przez producenta, czyli bez dodatkowych elementów mocujących takich jak śruby, nity, kolki,

- wytrzymałość mechaniczna nie gorsza niż IR3,

- obudowa wykonana z poliwęglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,

- drzwiczki wyposażone w uszczelkę obwodową,

- obudowa spełniająca wymagania IP 54,

- zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,

- wkład diodowy o następujących cechach:

- napięcie zasilania 42V z funkcją przyciemniania,

- równomierność luminancji Lnm/Lmin < 10,

- układ optyczny z zespołem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, który powoduje kompensację świecenia w przypadku uszkodzenia części diod,

- klasa fantomowa nie mniejsza niż 4,

- wytrzymałość mechaniczna soczewki nie gorsza niż IR3,

- stopień ochrony IP 65,

- montowany w drzwiczkach za pomocą elastycznej uszczelki

- mocowanie sygnalizatora na wysięgniku musi mieć wytrzymałość odpowiednią do miejscowej strefy wiatrowej.

Przy ustawieniu sygnalizatorów należy uwzględnić warunki lokalne dla zapewnienia najlepszej widoczności wyświetlanego sygnału przez grupę, dla której sygnalizator jest przeznaczony zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla sygnałów drogowych i warunkami ich umieszczania na drogach”.

## Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa:

Przy każdej konstrukcji wsporczej wysięgnikowej sygnalizacji świetlnej oraz sterowniku sygnalizacji świetlnej wykonać uziom pionowy prętowy o wartości R≤30Ω (konstrukcja) oraz R≤5Ω (szafka sterownika sygnalizacji). Uziomy pionowe połączyć z konstrukcjami bednarką ocynkowaną 30x4mm lub innym materiałem spełniającym odpowiednie przepisy i normy (np. przewód/linka miedziany o przekroju min. 50mm2). Każdy uziom powinien być wprowadzony do instalacji poprzez złącze kontrolne. Wartości uziemienia sprawdzić pomiarami, w razie konieczności uziom należy rozbudować. Od sterownika (zacisk PE) do konstrukcji z sygnalizatorami jako przewód ochronny PE należy użyć kabel jednożyłowy o przekroju 6mm2 i kolorystyce żółto – zielonej.

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) realizowana jest za pomocą izolowania części czynnych. Uzupełniającą ochronę przeciwporażeniową realizuje wyłącznik różnicowo – prądowy montowany fabrycznie w urządzeniu (sterownik sygnalizacji). Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez samoczynne wyłączenie zasilania, izolację podwójną lub wzmocnioną oraz stosowanie napięcia obniżonego. Wszystkie elementy podlegające ochronie należy połączyć przewodem ochronnym z szyną PE w sterowniku.

## Ochrona przeciwprzepięciowa:

Dla spełnienia ochrony przeciwprzepięciowej należy w dostarczanym sterowniku, w obwodzie zasilającym, zamontować ogranicznik przepięć typu 1+2 (jeśli nie posiada fabrycznie zamontowanego).

# GWARANCJA I RĘKOJMIA

Minimum 36 miesięcy od daty przekazania zamawiającemu (daty spisania protokołu zdawczo-odbiorczego)

# UWAGI KOŃCOWE

- Prace związane z instalacją i pierwszym uruchomieniem prowadzić w stanie beznapięciowym sieci

- Po wykonaniu dostawy, instalacji oraz pierwszego uruchomienia wykonać pomiary odbiorcze.

- Dostawę wykonać zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP.

- Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

# NORMY I PRZEPISY

Wykaz ważniejszych norm i przepisów:

„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” wraz z jego wszystkimi późniejszymi zmianami

PN-EN 12368 Urządzenia do sterowania ruchem drogowym

PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorów

HD368 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

N SEP E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała.

Instrukcja o drogowej sygnalizacji świetlnej. Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990 r. (poz. 184).

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r.

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz.U.nr 81                            z dnia 26.11.1990r.

# SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW

- Plan sytuacyjny

- Schemat skrzyżowania