Zakres robót dla wykonania naprawy:

1. oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu drogowego

2.  wykonanie inspekcji telewizyjnej uszkodzonego rurociągu

3. rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej i z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz  podbudowy z kruszywa wraz z obrzeżami i krawężnikiem,

4. wykonanie wykopów do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej,

5. demontaż uszkodzonych rur wraz z likwidacją kaskady zewnętrznej

6. montaż odcinka kanału z rur PVC wraz z kaskadą wewnętrzną

7. podsypka i obsypka rur piaskiem na wysokość 10 cm ponad ścinkę rury,

8. zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, wywóz urobku wraz z utylizacją,

9. uzupełnienie podbudowy tłuczniowej, odtworzenie nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikiem

10. wykonanie inspekcji telewizyjnej naprawionego rurociągu

Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót, zieleńce uzupełnić humusem i obsiać trawą.  Przywrócić stałą organizację ruchu drogowego.

W zakresie przedmiotowego zadania występują następujące istniejące sieci uzbrojenia terenu: sieć gazociągowa [g], sieć wodociągowa [w], sieć elektroenergetyczna [e], oświetlenia ulicznego [e], sieć teletechniczna [t], sieć kanalizacji sanitarnej  [ks], sieć kanalizacji deszczowej[kd], sieć ciepłownicza .

UWAGA!

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać się z aktualnymi mapami uzbrojenia terenu.       W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci.

Termin wykonania: 2 tygodnie licząc od daty zawarcia umowy.