# PROGRAM   FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: wykonaniem pomieszczenia dla archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem         w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu w formule „zaprojektuj i wybuduj” z nadzorem autorskim.

Adres zamówienia:   41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1 (działki nr 2054 i 2055 obr. 9 Sosnowiec)

Nazwa zamawiającego:  Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

Adres zamawiającego:  41-200 Sosnowiec ul. Plonów 22/1

Klasyfikacja usług projektowych według słownika CPV :

| 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Klasyfikacja robót budowlanych według słownika CPV : |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 45111300-1 Roboty rozbiórkowe - 45262522-6 Roboty murarskie i murowe - 45410000-4 Tynkowanie - 45442100-8 Roboty malarskie - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe - 45262321-7 Wyrównywanie podłóg - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne - 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów - 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych - 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien - 45431100-8 Kładzenie terakoty - 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe - 45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego - 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych |  |  |

Opracował:      Grzegorz Barczyk       .................................................

Opiniował:      Wojciech Kusy            .................................................

Zatwierdził:  …..............................................................................................

Sosnowiec, luty 2020

# SPIS     ZAWARTOŚCI :

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Załączniki.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1. Stan istniejący

Dzięki przebudowie przeprowadzonej w 2019 roku, istniejące pomieszczenie stacji wymienników znajdującej się w parterowym budynku magazynowym zostało zmniejszone i oddzielone poprzez wymurowanie ściany od  nowej wymiennikowni, a stare i nieprzydatne urządzenia ciepłownicze zdemontowano. W ten sposób z byłego pomieszczenie wymiennikowni o wymiarach wewnętrznych 11,7 m x 4,35 m i średniej wysokości 4,60 m powstało wydzielone pomieszczenie z odrębnym wejściem,         w którym zamawiający zamierza zlokalizować archiwum zakładowe. Pomieszczenie po przebudowie musi spełniać wszystkie wymogi  stawiane pomieszczeniom archiwum zakładowego.

2. Zakres zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji (przebudowy) pomieszczenia na archiwum zakładowe wraz     z kompletnym wyposażeniem (roboty budowlane, wykończeniowe, elektryczne, instalacyjne                           i wyposażeniowe) w oparciu o wytyczne zamawiającego oraz wizje w terenie. Zamówienie obejmuje również nadzór autorski nad realizacja zamówienia.

II. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla przebudowy pomieszczenia byłego węzła cieplnego dla potrzeb archiwum zakładowego z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie Prawo budowlane( Dz.U. 2018 poz. 1202 tekst jednolity) oraz ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 tekst jednolity), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 - z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być ponadto uzgodnione z Zamawiającym.

2. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

4. Wykonanie wersji elektronicznej ww opracowań na płycie CD – pliki scalone w formacie PDF oraz  przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie PDF.

5.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

6. Uzyskanie dla projektu budowlanego uzgodnień, pozwoleń lub opinii innych organów wymaganych przepisami.

7. Wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z zaprojektowaną i uzgodnioną dokumentacją projektowo-kosztorysową, obejmującego:

- przebudowę części pomieszczenia byłej wymiennikowni z przeznaczeniem na archiwum zakładowe wraz z jego powiększeniem poprzez przesunięcie wewnętrznej ściany nienośnej           w stronę magazynu  oraz wykonaniem wejścia z zewnątrz

- wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, wentylacji, ogrzewania          i klimatyzacji, p.pożarowej oraz alarmowej w pomieszczeniu przeznaczonym dla archiwum zakładowego

- wyposażenie pomieszczenia archiwum ( min. regały przesuwne oraz pozostałe niezbędne wyposażenie)

8.  Przekazanie wymaganych dokumentów koniecznych do użytkowania, przeszkolenie użytkownika         w zakresie podstawowej obsługi urządzeń i wyposażenia,

9.Usługa serwisowe w okresie gwarancyjnym – wymagany czas realizacji na usuniecie awarii – 24 godziny od momentu zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania formy zgłoszenia i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia z podaniem osób odpowiedzialnych za potwierdzenie zgłoszenia ich nr telefonów, faksów i poczty elektronicznej.

10. Nadzór autorski nad realizacją zamówienia.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Przyjęte rozwiązania mają być nowoczesne, ergonomiczne, przyjazne środowisku i powinny zapewnić oszczędności w kosztach utrzymania obiektu. Rozwiązania projektowe powinny być na każdym etapie konsultowane i akceptowane przez Zamawiającego

Istniejące budynki nie są obiektami zabytkowymi i nie podlegają ochronie konserwatorskiej

- Ogólny opis wymagań Zamawiającego:

Roboty budowlane dla pomieszczenia archiwum zakładowego należy wykonać do  30 czerwca 2020 roku. Projekt budowlany należy sporządzić w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Akceptacja i sprawdzenie przez zamawiającego złożonej dokumentacji projektowej pod względem merytorycznym i pod względem kompletności nastąpi w przeciągu 7 dni od daty jej złożenia.

Po zakończeniu prac zasadniczych należy wykonać wszelkie niezbędne prace wykończeniowo-budowlane w celu przywrócenia normalnego użytkowania w budynku objętym inwestycją (magazyn).

Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty), a rozwiązania techniczne powinny odpowiadać aktualnym przepisom oraz być zgodne z aktualnymi standardami i poziomem wiedzy.

4. Szczegółowy opis wymagań zamawiającego

4.1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe

- demontaż istniejących drzwi wejściowych stalowych                                          -  1 szt.

- demontaż schodów stalowych                                                                            -  1 szt.

- skucie nierówności posadzki betonowej                                                             - ok. 50  m2

- rozbiórka naświetla z luksferów                                                                         - ok. 7,0 m2

- rozbiórka ściany wewnętrznej od strony magazynu (ściana gr 1,5 c z cegły pełnej)                          o wymiarach ok. 9,0 m x 4,6 m                                                                           - 42,0 m2

4.2. Roboty budowlane i instalacyjne

Zakłada się zaprojektowanie i wykonanie wydzielonego pomieszczenia archiwum  zakładowego                 o wymiarach ok. 8,0 m x 5, 5 m ( powierzchnia ok. 44 m2 ) do przechowywania archiwaliów na regałach przesuwnych w ilości 750 mb dokumentów formatu A-4

- Wymurowanie ściany od strony magazynu wraz z tynkami, wykonanie sufitów podwieszanych     (z materiałów niepalnych). Przegrody muszą spełniać wymogi  ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonanie wejścia (schodów) wraz z zadaszeniem

- Wykonanie naświetla w miejsce rozebranych luksferów

- Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej (materiał o odpowiedniej odporności ogniowej), po przygotowaniu podłoża, wraz z systemem jezdnym regałów

- Wyremontowanie pozostałych ścian i położenie gładzi gipsowych od wewnątrz oraz pomalowanie ścian archiwum. Wykonanie remontu pokrycia dachowego nad pomieszczeniem archiwum  i nowej wymiennikowni.

- Montaż drzwi zewnętrznych do pomieszczenia archiwum ( antywłamaniowych i o odpowiedniej odporności ogniowej)

- Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb oświetlenia (ogólnego i awaryjnego) wraz                  z montażem źródeł światła- wewnątrz i na zewnątrz

- Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych

- Montaż w pomieszczeniu archiwum systemu wentylacji i klimatyzacji z możliwością grzania oraz utrzymywania zadanej wilgotności, krotności wymiany i filtracji powietrza

- Wykonanie instalacji związanych z ochroną przeciwpożarową (wykrycie pożaru, alarmowanie o pożarze itp...) wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt p.pożarowy

11.  Wykonanie system kontroli dostępu z określonymi poziomami dostępu, wejścia/wyjścia, czasu

pracy, monitoringu otwarcia drzwi.

  - Wyposażenie archiwum

    - System regałów przesuwnych i stacjonarnych do przechowywania archiwaliów w ilości 750 mb dokumentów formatu A4 – napęd ręczny wraz z niezbędnymi elementami ułatwiającymi dostęp (drabinki, podesty itp...)

    - Dodatkowe wyposażenie

| Lp. | Nazwa przedmiotu wyposażenia | Kolor | Liczba | Jednostka miary | Określenie przedmiotu wyposażenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko pracownicze z 3 szufladami | dąb palermo jasny | 1 | szt. | 130 cm dł. | 70 cm szer. | 75 cm wys. |
| 2 | Krzesło obrotowe | szary | 1 | szt. | - siedzisko wykonane z sklejki, zalewane w formie pianką poliuretanową o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3, tapicerowana tkaniną; - oparcie wykonane ze sklejki, zalewanej w formie w technologii wtryskowej, pianką gęstości nie mniejszej niż 75kg/m3, tapicerowana tkaniną, regulowane na wysokość w zakresie nie mniejszym niż 100 mm; - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji nie mniej niż 70 mm), nakładka poliuretanowa; - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska; - baza pięcioramienna czarna (z tworzywa). |  |  |
| 3 | Lampka biurowa LED | szary/srebrny | 1 | szt. | - moc (W) – 10; - klasa energooszczędności EEI – A. |  |  |

## III . Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu

## zamówienia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 -      z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. 2012, poz. 462).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod              i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania    i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2013 r., Nr 0 poz. 21)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 )

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity:  Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.             w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż (Dz. U. nr 121 poz. 1137 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14 poz. 67)

13. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Tekst jednolity:

Dz. U. 2019 poz. 553)

14. Materiał pomocniczy: Budynek Archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu

inwestycyjnego. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Warszawa 2016.

IV.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia .

1.   W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia i wyłączenia instalacji

z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym  przedstawicielem  inwestora

w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac.

  - Złom z  demontażu pozostaje do dyspozycji zamawiającego.

  - Ze względu na fakt , iż prace prowadzone będą w budynku eksploatowanym ( czynny magazyn), w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia BHP oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujących się tam przechowywanych materiałów i elementów wyposażenia.

  - Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

  - Wszelkie odpady i  pozostałości budowlane należy wywieźć z terenu zamawiającego                i utylizować zgodnie z przepisami dotyczącym zagospodarowania odpadów

  - Wykonawca zobowiązany jest uruchomić wszystkie instalacje w zakresie przedmiotu zamówienia  i dokonać ich regulacji.

  - Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egz. niezbędne dokumenty, w tym :

  - dokumentację powykonawczą

  - dokumentację techniczno- ruchową zamontowanych urządzeń,

  - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

  - protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.

9.   Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w związku ze zmianą funkcji części

dotychczasowego pomieszczenia wymiennikowni na archiwum zakładowego.

V. Załączniki

- rzut przyziemia części budynku magazynowego z nową wymiennikownią skala 1:50

- lokalizacja archiwum na mapie zasadniczej

- mapa zasadnicza w skali 1:1000