Załącznik do SIWZ ZP81/2020

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW

CZĘŚĆ 1

KOLORYSTYKA ZASTOSOWANYCH PŁYT – AKACJA (DO WGLĄDU DLA ZAMAWIAJĄCEGO)

KOLORYSTYKA STELAŻA BIUREK – ALU (DO WGLĄDU DLA ZAMAWIAJĄCEGO)

KOLORYSTYKA TAPICERKI KRZESEŁ – ODCIENIE SZAROŚCI (DO WGLĄDU DLA ZAMAWIAJĄCEGO)

PRODUCENT MEBLI I KRZESEŁ MUSI POSIADAĆ CERTYFIKAT ISO 9001 oraz ISO 14001

WZORNIKI W OFERCIE

BIURKO 1: 160x80, BIURKO 2: 140x70, BIURKO 3: 80x60, BIURKO 6: 180x80

- Biurko o wymiarze gabarytowym 16000x800mm, 1400x700mm, 1800x800mm, 800x600mm;

- Kolumna nogi  stołu wykonana z profilu o wymiarach 50x50mm;

- Spawanie musi odbywać się pod kątem - belka łącząca nogi musi być cofnięta od krawędzi blatu w celu wzmocnienia konstrukcji stołu;

- Dwie pary nóg muszą być połączone jedną belka podblatową wykonaną z profilu 50x25mm ;

- Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego;

- Połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego;

- Biurko musi posiadać płynną regulację wysokości w zakresie od 740mm - 820mm;

- Cała konstrukcja malowana proszkowo;

- Blat wykonany z płyty 25mm,dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Biurko musi mieć certyfikat zgodności - Wyrób spełnia wymagania zawarte w  PN-EN 527-1:2011 PN-EN 527-2:2017, PN-EN 14074:2006;

- W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe - blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub;

- W każdym biurku należy zamontować przepust kablowy, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego w czasie montażu

Rys.1 Profil łączący nogi montowany wewnątrz nogi. Spawanie odbywa się wewnątrz nogi

Rys.2 Połączenie niewidoczne – gwarancja estetyki

BIURKO 4: 200/80x160/60, BIURKO 5: 160/80x160/60

- Biurko o wymiarze gabarytowym szerokość 2000 mm, , głębokość 1600 mm, oraz szerokość 1600mm i głębokość 1600mm;

- Blat ma posiadać głębokość roboczą 800mm (w zależności od biurka - przy szerokości 2000mm i 1600mm) oraz 600mm (przy szerokości 1600mm);

- Biurko musi posiadać płynną regulację wysokości w zakresie od 740mm- 820mm;

- Blat wykonany z płyty 25mm,dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892;

- Kolumna nogi  stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50mm;

- Kolumny nogi spawane za pomocą profilu 50x25mm;

- Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi;

- Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi;

- Cała konstrukcja malowana proszkowo;

- Biurko musi mieć certyfikat zgodności - Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 527-1:2011 PN-EN 527-2:2017, PN-EN 14074:2006;

- W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub;

- W każdym biurku należy zamontować przepust kablowy, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego w czasie montażu

Rys.1 Profil łączący nogi montowany wewnątrz nogi. Spawanie odbywa się wewnątrz nogi

Rys.2 Połączenie niewidoczne – gwarancja estetyki

STOLIK 1: 80x80

- Stół o wymiarze gabarytowym 800x800;

- Płynna regulacja wysokości w zakresie 740-800 mm- wykręcana stopka z tworzywa sztucznego w  kolorze czarnym;

- Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z 4 nóg i 4 profili połączonych ze sobą za pomocą śrub;

- Profile tworzą ramę, do której wkrętami mocowany jest blat;

- Blat wsparty na metalowej ramie wykonanej z profilu 40x20mm;

- Kolumna nogi stołu wykonana o przekroju Φ 40 mm;

- Nogi kolumnowe przymocowane do metalowej ramy za pomocą specjalnego złącza;

- Cała konstrukcja malowana proszkowo;

- Blat wykonany z płyty o grubości 25mm wiórowej dwustronnie pokrytej melaminą w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty  za pomocą technologii laserowej;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty  a obrzeżem, stabilny kolor 
i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury 
i wilgotność;

- Doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1

BLENDA 1, BLENDA 2, BLENDA 3

- Wymiary zabudowy przedniej biurka 1800 x 360 mm i 1400 x 360 mm, 1600x360mm;

- Montowana do blatu;

- Kątowniki metalowe malowane proszkowo;

- Wykonana z płyty o grubości  18 mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor 
i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury 
i wilgotność;

- Doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1

KONTENER 1 MOBILNY

- Kontener mobilny podbiurkowy o wymiarach szerokość 428 mm, głębokość 600 mm, wysokość 540 mm;

- Płyta dwustronnie melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322;

- Korpus, front, wieniec dolny o grubości 18mm;

- Wieniec górny o grubości 25 mm;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mmi promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer).Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Kontener posiada certyfikat zgodności  -  Wyrób spełnia wymagania zawarte w  z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Ze względów funkcjonalnych, kontener posiada listwę uchwytową, która spełnia dodatkowo funkcję hamującą i odbijakową;

- Kontener  musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości 35mm co ułatwi jego przesuwanie

- Kontener musi posiadać 3 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową;

- Szuflady kontenera wykonane z kompozytu;

- Prowadnice z mechanizmem cichy domyk posiadają funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. (Szuflada piórnikowa też musi posiadać tą funkcję);

- Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych;

- Każda szuflada  otwiera się na 80% swojej powierzchni;

- Kontener posiada  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie;

- W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie;

- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra;

- System umożliwia w kilka sekund wymianę zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

PÓŁKA KLAWIATURA

- Szuflada plastikowa w kolorze czarnym

- Szuflada montowana pod blatem

Rysunek poglądowy

PODSTAWA KOMPUTER

- Mobilna podstawa pod komputer o wymiarze gabarytowym szerokość 240 mm, długość 550 mm;

- 4 samojezdne kółka;

- Wykonana z płyty o grubości  18 mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor 
i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury wilgotność.

- Doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1

SZAFA AKTOWA 4: 60x42x225

- Szafa aktowa o wymiarze gabarytowym 600x420x2250 mm, drzwi prawe;

- Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor 
i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane   z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury 
i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości;

- 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli - Wyrób spełnia wymagania zawarte w z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów  co 32mm na całej wysokości korpusu;

- Wyposażenie: 5 półek płytowych o grubości 25mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

SZAFA AKTTOWA 2: 80x42x225

- Szafa o wymiarze gabarytowym 800x420x2250 mm;

- Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor 
i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane   z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury 
i wilgotność;

- Doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli -  Wyrób spełnia wymagania zawarte w  z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1100°;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu;

- 5 półek płytowych o grubości 25mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble;

DOSTAWKA ZAOBLONA DO BIUREK

- Dostawka do biurka  o wymiarze gabarytowym: 1600 x 500;

- Dostawka musi posiadać płynną regulację wysokości w zakresie od 740mm- 820mm;

- Kolumna nogi  stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50mm;

- Cała konstrukcja malowana proszkowo;

- Blat wykonany z płyty 25mm,dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej;

- Doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- W blacie muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe, blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.

SZAFA UBRANIWA 2: 60x42x225 LEWA

- Szafa garderobiana o wymiarze gabarytowym 600x420x2250 mm;

- Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty  a obrzeżem, stabilny kolor 
i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury 
i wilgotność.

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości  6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli - Wyrób spełnia wymagania zawarte w z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów  co 32mm na całej wysokości korpusu;

- Wyposażenie wysuwny wieszak na ubrania, dwie półki płytowe o grubości 25mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

SZAFA UBRANIOWA 3: 60x42x188 LEWA

- Szafa garderobiana o wymiarze gabarytowym 600x420x1880 mm;

- Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości 
o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty  a obrzeżem, stabilny kolor 
i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury 
i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości  6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli - Wyrób spełnia wymagania zawarte w z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów  co 32mm na całej wysokości korpusu;

- Wyposażenie: wysuwny wieszak na ubrania, 1 półka płytowa o grubości 25mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem 
z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

SZAFA UBRANIOWO/AKTOWA 1 120x42x225

- Szafa garderobiana o wymiarze gabarytowym 1200x420x2250 mm;

- Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości  o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,   o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty  a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli - Wyrób spełnia wymagania zawarte w z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Wszystkie drzwi wyposażone są w zawiasy 110° z cichym domykiem;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu;

- Pionowo podział w środku szafy wykonany z płyty o grubości 18mm;

- Wyposażenie: wysuwny wieszak na ubrania, siedem półek płytowych o grubości 25mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

SZAFA AKTOWA 7: 120x42x225

- Szafa o wymiarze gabarytowym 1200x420x2250 mm;

- Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane   z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli -  Wyrób spełnia wymagania zawarte w  z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1100°;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu;

- Pionowo podział w środku szafy wykonany z płyty o grubości 18mm;

- 10 półek płytowych o grubości 25mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

SZAFA AKTOWA 6: 100x42x225

- Szafa o wymiarze gabarytowym 1000x420x2250 mm;

- Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor 
i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane   z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer).Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury 
i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli -  Wyrób spełnia wymagania zawarte w  z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1100°;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu;

- 5 półek płytowych o grubości 25mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach;

- Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

SZAFA AKTOWA 5: 100x42x114

- Szafa o wymiarze gabarytowym 1000x420x1400 mm;

- Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane   z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli -  Wyrób spełnia wymagania zawarte w  z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1100°;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu;

- 2 półki płytowe o grubości 25mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach;

- Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

SZAFA AKTOWA 3: 40x42x188 LEWA

SZAFA AKTOWA 3: 40x42x188 PRAWA

- Szafa aktowa  o wymiarze gabarytowym 400x420x1880 mm;

- Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane   z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości;

- 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli - Wyrób spełnia wymagania zawarte w z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów  co 32mm na całej wysokości korpusu;

- Wyposażenie: 4 półki płytowe o grubości 25mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

SZAFA AKTOWA 8: 60x42x114 LEWA

- Szafa aktowa  o wymiarze gabarytowym 600x420x1140 mm;

- Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty  a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane   z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości;

- 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli - Wyrób spełnia wymagania zawarte w z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu;

- Wyposażenie: 2 półki płytowe o grubości 25mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

SZAFA UBRANIOWA 1: 80x60x225

- Szafa garderobiana o wymiarze gabarytowym 800x600x2250mm;

- Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm   i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty  a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury 
i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości  6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli - Wyrób spełnia wymagania zawarte w z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Wyposażenie: drążek garderobiany, 2 półki płytowe  o grubości 25mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

SZAFA AKTOWA 10: 80x42x188

- Szafa o wymiarze gabarytowym 800x420x1880 mm;

- Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane   z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli -  Wyrób spełnia wymagania zawarte w  z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1100°;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu;

- 4 półki płytowe o grubości 25mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

SZAFKA AKTOWA 2: 40x42x77

- Szafa o wymiarze gabarytowym 400 x 420 x 770 mm, drzwi prawe;

- Szafa wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości;

- Korpus i drzwi o grubości 18 mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane  z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli - Wyrób spełnia wymagania zawarte w z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Drzwi prawe wyposażone są w zawiasy 110° z cichym domykiem;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów  co 32mm na całej wysokości korpusu;

- 1 półka płytowa o grubości 25mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 2 punktach;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Szafy posiadają stopki poziomujące o wysokości 30mm

SZAFKA AKT 1: 80x42x74

- Szafa o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 740 mm, drzwi prawe i lewe;

- Szafa wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności   E1 o podwyższonej trwałości;

- Korpus i drzwi o grubości 18 mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane  z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli - Wyrób spełnia wymagania zawarte w z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Szafka posiada podział pionowy w środku dzielący szafkę na 2 przestrzenie niezależne, wykonany z płyty o grubości 18mm;

- Każde skrzydło drzwi posiada niezależny zamek, zamykający osobno każde z drzwi;

- Drzwi wyposażone są w zawiasy 110° z cichym domykiem;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów  co 32mm na całej wysokości korpusu;

- 2 półki płytowa o grubości 25mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Szafy posiadają stopki poziomujące o wysokości 30mm

SZAFKA AKTOWA 3: 70x42x60

- Szafa o wymiarze gabarytowym 700x420x600 mm;

- Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane   z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli -  Wyrób spełnia wymagania zawarte w  z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1100°;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu;

- 1 półka płytowa o grubości 18mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 2 punktach;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

SZAFKA POD AKWARIUM: 120/50/74

- Szafa o wymiarze gabarytowym 1200x500x740 mm;

- Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane   z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli -  Wyrób spełnia wymagania zawarte w  z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Drzwi płytowe zamontowane w korpusie na prowadnicach wykonanych z tworzywa sztucznego;

- W drzwiach płytowych zamontowane rolki prowadzące łożyskowane;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu;

- Wewnątrz szafki przegroda pionowa dzieląca na 2 przestrzenie, wykonana z płyty o grubości 18mm;

- 2 półki płytowa o grubości 25mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

SZAFA DRZWI PRZESUWNE 80x30x66

- Szafa o wymiarze gabarytowym 800x300x660 mm;

- Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli -  Wyrób spełnia wymagania zawarte w  z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Drzwi płytowe zamontowane w korpusie na prowadnicach wykonanych z tworzywa sztucznego;

- W drzwiach płytowych zamontowane rolki prowadzące łożyskowane;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu;

- 1 półka płytowa o grubości 18mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

SZAFKA Z SZUFLADAMI 1: 70x42x74 PRAWA

SZAFKA Z SZUFLADAMI 2: 70x42x74 LEWA

Szafa z 1 drzwiami i z kontenerem o wymiarze gabarytowym szer. 700, gł420, h740mm

- Szafka wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm;

- Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości;

- w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322;

- ściana tylna wykonana z płyty meblowej o grubości 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy;

- Ze względów estetycznych usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi;

- Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej;

- Nie stosuje się kleju;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Z uwagi na trwałość konstrukcji szafa jest klejona;

- Szafa dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie;

- Drzwi prawe i lewe (w zależności od szafki – lewa lub prawa) wyposażone są w zawiasy 110° z cichym domykiem;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu;

- Wyposażenie to półka o grubości 18mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy;

- Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek;

- Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra;

- Zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble;

- Kontener posiada listwę uchwytową, która spełnia dodatkowo funkcję hamującą i odbijakową – kolor czarny;

- Kontener musi posiadać 4 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową;

- Szuflady kontenera wykonane z kompozytu;

- Prowadnice z mechanizmem cichego domyku posiadają funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. (Szuflada piórnikowa też musi posiadać tą funkcję);

- Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych;

- Każda szuflada otwiera się na 80% swojej powierzchni;

- Kontener posiada  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie;

- W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie;

- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra;

- System umożliwia w kilka sekund wymianę zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza, którym otworzy wszystkie meble;

- Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości  18mm Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 
o podwyższonej trwałości;

- w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322;

- Szerokość szuflad 428 mm;

- Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka ma odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafka może być prawa lub lewa w zależności od ustawienia przy biurku – usytuowanie szuflad po lewej lub prawej stronie

SZAFKA Z SZUFLADAMI 3: 150x42x74

Szafa z 2 drzwiami i z kontenerem o wymiarze gabarytowym szer. 1500, gł420, h740mm

- Szafka wykonana z płyty wiórowej o grubości  18mm;

- Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości;

- w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322;

- ściana tylna wykonana z płyty meblowej o grubości 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy;

- Ze względów estetycznych usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi;

- Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej;

- Nie stosuje się kleju;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Z uwagi na trwałość konstrukcji szafa jest klejona;

- Szafa dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie;

- Drzwi prawe i lewe wyposażone są w zawiasy 110° z cichym domykiem;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu;

- Wyposażenie to półka o grubości 18mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy;

- Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów drzwiach płytowych szafy  zamontowany zamek;

- Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra;

- Zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble;

- Kontener posiada listwę uchwytową, która spełnia dodatkowo funkcję hamującą i odbijakową – kolor czarny;

- Kontener musi posiadać 4 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową;

- Szuflady kontenera wykonane z kompozytu;

- Prowadnice z mechanizmem cichego domyku posiadają funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. (Szuflada piórnikowa też musi posiadać tą funkcję);

- Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych;

- Każda szuflada otwiera się na 80% swojej powierzchni;

- Kontener posiada  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie;

- W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie;

- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany-  gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindr;

- System umożliwia w kilka sekund wymianę zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza, którym otworzy wszystkie meble;

- Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości  18mm Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 
o podwyższonej trwałości;

- w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322;

- Szerokość szuflad 428 mm;

- Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka ma odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1

SZAFA AKTOWA 9: 105x42x188 PRZEGRÓDKI

Szafa aktowa wysoka półotwarta (szaforegał) o wymiarach: szerokość 1050mm, głębokość 420mm, wysokość 1880mm

- Część zamknięta (drzwiami płytowymi uchylnymi) w dolnej części szafy umożliwia ustawienie dwóch rzędów segregatorów na dokumenty A4 , pozostała część otwarta podzielona na 16 równych przestrzeni;

- Skrzydło drzwi szafy wyposażone w 2 zawiasy, posiadające kąt rozwarcia do 110 st.;

- Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej, obustronnie pokrytej melaminą, w klasie higieniczności E1;

- Korpus szafy wykonany z płyty o grubości 18 mm;

- Półka wewnątrz części zamkniętej z płyty o grubości 25mm;

- Ściana tylna (pełna płyta) z płyty o grubości 8 mm;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor 
i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury 
i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Ściana tylna wpuszczona we wpust wyfrezowany (rowki) w bokach i wieńcu szafy;

- Półki w szafie z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu lub wyszarpnięciu;

- Odległość między półkami nie mniejsza niż określona zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm);

- Głębokość półek min 350 mm;

- Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w zamek baskwilowy – blokujący drzwi w 2 punktach;

- Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, dwa kluczyki w tym jeden klucz łamany (gdy klucz zostanie zgubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra);

- Zamek systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitego gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa przymocowana do jednego skrzydła drzwi;

- Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;

- Szafa wyposażona w spowalniacz i samodomyk, co oznacza, że przed końcem domykania drzwi zwolnią i samoczynnie się domkną, bez efektu trzasku

SZAFA NAROŻNA 80/42x80/42x225

- Szafa narożna o wymiarze gabarytowym 800/420x800/420x2250 mm;

- Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości o grubości 18mm;

- Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące;

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy;

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm;

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane   z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;

- Szafa posiada certyfikat zgodności wyprodukowanych mebli -  Wyrób spełnia wymagania zawarte w  z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14749:2016;

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości;

- Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1100°;

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu;

- 5 półek płytowych o grubości 25mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;

- Kształt półek dostosowany do kształtu szafy po obrysie;

- Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi;

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach;

- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka;

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble

KRZESŁO OBROTOWE PRACOWNICZE

- Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna;

- Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 65mm;

- Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska;

- Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu;

- Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 80 kg/m3;

- Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 50mm (sanki);

- Oparcie wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii wylewanej w formach o gęstości 75 kg/m3 , wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej, tapicerowane w całości, bez maskownicy plastikowej w tylnej części oparcia. Regulacja wysokości oparcia względem siedziska w systemie zapadkowym „no touch”;

- Nie dopuszcza się pianek ciętych;

- Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2;

- Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miekkiego poliuretanu, z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska;

- Krzesło w całości tapicerowane tkaniną z atestem higienicznym,  trudnopalności EN 1021:1:2, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło 5 (EN ISO 105-B02) gramatura min. 340g/m2, nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach;

- Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973);

- Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – 
w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony 
w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju;

- Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju;

- Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty

KRZESŁO OBROTOWE Z ZAGŁÓWKIEM

- Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna;

- Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 65mm;

- Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska;

- Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu;

- Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 80 kg/m3;

- Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 50mm (sanki);

- Oparcie wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii wylewanej w formach 
o gęstości 75 kg/m3 , wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej, tapicerowane w całości, bez maskownicy plastikowej w tylnej części oparcia. Regulacja wysokości oparcia względem siedziska w systemie zapadkowym „no touch”;

- Krzesło posiada tapicerowany, miękki zagłówek, regulowany w zakresie wysokości oraz głębokości;

- Nie dopuszcza się pianek ciętych;

- Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2;

- Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miekkiego poliuretanu, z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska;

- Krzesło w całości tapicerowane tkaniną z atestem higienicznym,  trudnopalności EN 1021:1:2, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło 5 (EN ISO 105-B02) gramatura min. 340g/m2, nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach;

- Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973);

- Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – 
w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony 
w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju;

- Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju;

- Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty

KRZESŁO KONFERENCYJNE

- Krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki z ślizgiem filcowym zabezpieczające podłoże przed rysowaniem, służące jednocześnie do łączenia krzeseł w rzędy, nogi przednie stelaża połączone poziomą poprzeczką biegnącą pod przednią krawędzią siedziska krzesła

- Krzesło z możlliwością sztaplowania na dedykowanym wózku do 20 sztuk;

- Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 11mm, malowany proszkowo na kolor metalik, RAL 9006;

- Siedzisko krzesła wykonane z polipropylenu, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU, tapicerowane tkaniną, w dolnej części wykończone maskownicą plastikową osłaniającą konstrukcję stelaża siedziska oraz stanowiącą ochronę siedzisk przy sztaplowaniu krzeseł, gęstość pianki siedziska: 35 kg/m3;

- Pianki fotela  wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania siedzisk z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2;

- Oparcie krzesła wykonane z polipropylenu, kolorystyka oparcia do wyboru z gamy 7 kolorów plastiku;

- Siedzisko tapicerowane tkaniną z atestem higienicznym,  trudnopalności EN 1021:1:2, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło 5 (EN ISO 105-B02) gramatura min. 340g/m2, nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach;

- Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 16139:2013 wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą 
i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju;

- Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju;

- Krzesło objęte 5 letnią gwarancją producenta, potwierdzoną ramowymi warunkami gwarancji producenta, dołączonymi do oferty.

KRZESŁO DO JADALNI

Wymagane wymiary:

- Szerokość siedziska 395 mm

- Szerokość oparcia 390 mm

- Wysokość oparcia 405 mm

- Wysokość siedziska 450 mm

- Wysokość krzesła 840 mm

- Głębokość siedziska 410 mm

- Całkowita szerokość krzesła 510 mm

- Całkowita głębokość krzesła 520 mm

Krzesło powinno posiadać:

- Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo;

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9mm o kształtach zbliżonych do prostokąta pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze białym;

- Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element;

- Kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe;

- Wzmocniony stelaż  wykonany ze stalowej malowanej na kolor alu, rury o średnicy 18x2 mm – wymagany certyfikat potwierdzający wysoka wytrzymałość zgodna z PN – EN 15373:2010 poziom 2 – do 160 kg;

- Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami z wtopionym filcem;

- Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem;

- Nogi wystają poza obrys siedziska;

- Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane  okucia.

Wymagane dokumenty:

- Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych. Przedstawienie świadectwa 
z badań według norm PN-EN 1728 oraz PN-EN 1022 uważa się za niewystarczające;

- Wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001;

- Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu 
z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014;

- Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988

ZABUDOWA KUCHENNA

- Zabudowa kuchenna wykonana z płyty meblowej - musi posiadać atest na higieniczność zgodny z normą E1-EN-PN14322 równorzędny z Atestami wydawanymi przez Zakład Higieny Komunalnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie;

- Korpusy szafek wykonane, z płyty wiórowej trójwarstwowej grubości 18mm pokrytej melaminą. Ustawione na  stopkach kuchennych z możliwością poziomowania;

- Plecy korpusów szafek kuchennych z płyty HDF 3mm;

- Fronty szafek uchylne na zawiasach z regulacją w trzech płaszczyznach, z cichym domykiem. Obrzeże frontów ABS 2mm celem zapewnienia wysokiej jakości, podkreślenia walorów estetycznych oraz doskonałej wytrzymałości w trakcie użytkowania oklejone maszynowo. Kolor obrzeża dopasowany do koloru płyty meblowej;

- Cokół zabudowy kuchennej wykonany z płyty wiórowej  grubości 18mm, o wysokiej stabilności wymiarowej i sztywności, w kolorze mebli. Obrzeże cokołu ABS 2mm celem zapewnienia wysokiej jakości, podkreślenia walorów estetycznych oraz doskonałej wytrzymałości w trakcie użytkowania oklejone maszynowo;

- Widoczne boki zabudowy mają być klejone, tak by nie były widoczne śruby mocujące. Blat kuchenny: grupa dekorów, o grubości 38mm pokryty dekoracyjnym laminatem HPL z eleganckim wykończeniem, profil "U", Zabudowa składa się z szafek niskich oraz wiszących;

- W szafkach niskich: jeden moduł z 3 szufladami systemowymi modernbox;  dwa moduły - szafki pod zlewozmywak, w pozostałych modułach szafki tradycyjne z jedną półką. Wiszące szafki: jeden moduł z ociekaczem i półką, pozostałe moduły - szafki standardowe z dwoma półkami;

- Wymiary całkowite zabudowy: 3200 mm;

- Dodatkowo producent powinien posiadać atesty na ścieralność płyty wydany przez Instytut Technologii Drewna, Atest higieniczny na obrzeże i klej użyty do klejenia obrzeża. Wyceny należy dokonać na podstawie projektu, przed przystąpieniem do realizacji należy pobrać miary z natury. Kolor płyty: do ustalenia wg wzornika

- Zlewozmywak wykonany ze stali szlachetnej, 1 komorowy Wymiary: szerokość: 455 mm głębokość: 435 mm

- Zlewozmywak wykonany ze stali szlachetnej1 komorowy z ociekaczem. Wymiary szerokość: 615 mm głębokość: 490 mm

- Bateria zlewozmywakowa chromowana