Opis przedmiotu zamówienia dla wymiany kompletnego wpustu ulicznego/kratki ściekowej (wpustu deszczowego) oraz przyłącza kanalizacyjnego wraz z rozbiórką  i wywozem wytworzonych odpadów (gruzu).

Jednostka obmiarowa -  1 szt. wymienionego wpustu ulicznego/kratki ściekowej

Jednostka obmiarowa -  1 m wymienionego przyłącza PCV DN 200

Jednostka obmiarowa – 1 m2 odtworzonej nawierzchni asfaltobetonowej (jak dla KR2 na podłożu G2)

Zakres robót dla wymienianego przyłącza:

1. oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie opracowanym projektem organizacji ruchu drogowego – schematami zabezpieczenia ruchu,

2. usunięcie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z kruszywa,

3. wykonanie wykopów do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej,

4. demontaż kanału,

5. montaż odcinka kanału z rur PVC łączonych na wcisk DN 200 mm,

6. montaż syfonu w przypadku włączenia przyłącza do kanalizacji ogólnospławnej

(według załącznika graficznego),

7. włączenie do studni kanalizacji ogólnospławnej z użyciem przejścia szczelnego

(według   załącznika graficznego),

8. obsypka rur piaskiem na wysokość 10 cm ponad ścinkę rury,

9. zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, wywóz urobku wraz z utylizacją,

11. uzupełnienie podbudowy tłuczniowej, opcjonalnie odtworzenie nawierzchni bitumicznej

11. po zakończeniu robót uporządkowanie miejsca robót i przywrócenie stałej organizację ruchu drogowego.

Zakres robót dla wymienianego wpustu ulicznego (komplet):

1. oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie opracowanym projektem organizacji ruchu drogowego – schematami zabezpieczenia ruchu,

2. usunięcie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z kruszywa,

3. wykonanie wykopów do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej,

4. demontaż żeliwnego wpustu ulicznego,

5. demontaż osadnika betonowego,

6. montaż kompletnej studni ściekowej Ø 500mm z osadnikiem i wpustem żeliwnym klasy  D400

i ewentualnie montaż pierścieni dystansowych,

7. montaż pierścienia odciążającgo,

8. regulacja pionowa studni,

9. zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, wywóz urobku wraz z utylizacją,

10.uzupełnienie podbudowy tłuczniowej, opcjonalnie odtworzenie nawierzchni bitumicznej

11. przekazanie pozyskanego złomu żeliwnego zgodnie z ustaleniami z Inżynierem.

12. po zakończeniu robót uporządkowanie miejsca robót i przywrócenie stałej organizacji ruchu drogowego.

W zakresie przedmiotowego zadania występują następujące istniejące sieci uzbrojenia terenu: sieć gazociągowa [g], sieć wodociągowa [w], sieć elektroenergetyczna [e], oświetlenia ulicznego [e], sieć teletechniczna [t], sieć kanalizacji ogólnospławnej  [ko].

UWAGA!

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać się z aktualnymi mapami uzbrojenia terenu.       W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci.

Lokalizacje wpustów do wymiany:

- ul. Staropogońska, na odcinku od ul. Pustej do ul. Żytniej

- ul. Staropogońska/ul. Pusta- przykanalik dł. 10,0 m

- ul. Staropogońska 30 - przykanalik dł. 12,0 m

- ul. Staropogońska 22 - przykanalik dł. 10,0 m

- ul. Staropogońska 20 - przykanalik dł. 10,0 m

- ul. Staropogońska 16 - przykanalik dł. 3,0 m

- ul. Staropogońska 14 - przykanalik dł. 3,0 m

- ul. Staropogońska 12 - przykanalik dł. 3,0 m

- ul. Staropogońska 4 - przykanalik dł. 6,0 m

2.   ul. Staropogońska, na odcinku od ul. Orlej do ul. Dobrej

- ul. Staropogońska 3 - przykanalik dł. 4,0 m

- ul. Staropogońska 9 - przykanalik dł. 3,5 m

- ul. Staropogońska 13 - przykanalik dł. 5,0 m

- ul. Staropogońska / ul. Twarda - przykanalik dł. 5,0 m

- ul. Staropogońska 19 - przykanalik dł. 3,0 m

- ul. Staropogońska/ul. Dobra - przykanalik dł. 3,0 m

3.   ul. Orla, na odcinku od ul. Staropogońskiej do ul. Grota Roweckiego

- ul. Orla 26 - przykanalik dł. 4,0 m

- ul. Orla/ul. Reymonta - przykanalik dł. 13,0 m (uwaga: włączenie do studni w jezdni na przeciwnym kierunku)

4.  ul. Orla, na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Nowopogońskiej

- ul. Orla 7/I - przykanalik dł. 16,0 m

- ul. Orla 19 - przykanalik dł. 3,0 m

- ul. Orla – przy kościele - przykanalik dł. 1,0 m

- ul. Orla – przy skwerze Inki - przykanalik dł. 7,0 m

Przedmiar robót:

- wymiana kompletnego wpustu deszczowego – 21 szt.

- wymiana przyłącza kanalizacyjnego – 124,5 mb

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej(opcjonalnie) – 1,0 m2

Termin realizacji :  do 14 sierpnia 2019 roku z możliwością skrócenia o 1 tydzień

Opracował: ….........................................................

Zatwierdził: …........................................................