Ogłoszenie nr 577481-N-2019 z dnia 2019-07-23 r.

Miejski Zakład Usług Komunalnych: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ CHODNIKA W CIĄGU ULICY CHŁODNEJ W SOSNOWCU NA DŁUGOŚCI OKOŁO 90 M.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 27681549000000, ul. Plonów  22/I , 41-200  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 291 79 22, e-mail sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.mzuk.sosnowiec.pl/bip 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
www.mzuk.sosnowiec.pl/BIP

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
www.mzuk.sosnowiec.pl/BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
osobiście/kurierem do siedziby Zamawiającego 
Adres: 
41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ CHODNIKA W CIĄGU ULICY CHŁODNEJ W SOSNOWCU NA DŁUGOŚCI OKOŁO 90 M. 
Numer referencyjny: ZP 61/2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor: Gmina Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec 1.2. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni jezdni oraz chodnika w ciągu ul. Chłodnej w Sosnowcu na odcinku około 90 m. 2. Stan istniejący: 2.1. Aktualny stan techniczny nawierzchni jezdni oraz chodnika Obecny stan techniczny nawierzchni na przedmiotowym odcinku jezdni jest niedostateczny. Powierzchnia jezdni jest nierówna, występują miejscowe niewielkie zapadnięcia nawierzchni. Komunikacja pieszych odbywa się po chodniku, który wykonany jest tylko na fragmencie przedmiotowego remontu. Nawierzchnia jezdni wykonana jestz prefabrykowanych elementów betonowych typu trylinka, a nawierzchnia chodnika z płytek betonowych. W zakresie jezdni znajdują się dwie studnie kanalizacji ogólnospławnej oraz jeden wpust drogowy. Powyższe elementy infrastruktury kanalizacyjnej wymagają regulacji wysokościowej. 2.2. Układ komunikacyjny: Ulica Chłodna na odcinku objętym opracowaniem obsługuje ruch lokalny, generowany w głównej mierze przez mieszkańców. 2.3. Odwodnienie Ulica Chłodna na przedmiotowym zakresie, odwadniana jest za pomocą jednego wpustu drogowego, podłączonego przykanalikiem do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. 3. Założenia remontowe Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę stanu technicznego jezdni ul. Chłodnej oraz zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszych poprzez wykonanie chodnika w całym zakresie drogi. W ramy całego zadania wchodzi wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni jezdni oraz chodnika oraz wymiana i regulacja elementów urządzeń sieci kanalizacyjnej, w szczególności: 3.1. Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, chodnika oraz krawężników wraz z wykonaniem korytowania na długości około 90 m. 3.2. Wymiana wpustu ulicznego oraz przykanalika zgodnie z poniższymi wytycznymi, 3.3. Wymiana dwóch włazów kanalizacyjnych oraz wykonanie robót zgodnie z poniższymi wytycznymi, 3.4. Wymiana jednej skrzynki ulicznej zasuwy wodociągowej, 3.5. Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego na szerokości jezdni oraz chodnika. 3.6. Ułożenie nowej nawierzchni jezdni oraz chodnika wraz z ułożeniem nowych krawężników drogowych oraz obrzeży. 3.7. Utylizacja materiałów powstałych w trakcie prowadzenia prac, 3.8. Uporządkowanie terenu. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT: Ad.3.1.Wykonać demontaż i utylizację istniejącej nawierzchni jezdni oraz chodnika. W ramach wymiany podbudowy, należy w pierwszej kolejności wykonać korytowanie na głębokość 20 cm. Utylizacja materiału z rozbiórki nawierzchni oraz wykonanego korytowania, znajduje się po stronie Wykonawcy. Protokół z przeprowadzonej utylizacji materiału należy przedstawić Zamawiającemu do wglądu. Całkowita długość nawierzchni do demontażu oraz wykonania korytowania wynosi około 90 m. Ad.3.2.Dokonać wymiany jednego istniejącego wpustu ulicznego wraz z regulacją, oraz wymiany przykanalika o długości 5 m, na nowy o średnicy 200 mm z rur PCV. Wpięcie nowego przykanalika należy wykonać jako przejście szczelne. Zakres robót: - wykonanie wykopów do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej, - demontaż żeliwnego wpustu ulicznego, - demontaż osadnika betonowego, - montaż kompletnej studni ściekowej fi 500 mm z osadnikiem i syfonem, wyposażonych w żeliwny wpust jezdniowy klasy D400 o wymiarach 390x590 mm, - regulacja pionowa, - zasypanie wykopów, - uzupełnienie podbudowy tłuczniowej do poziomu górnej powierzchni podbudowy Zakres robót związanych z wymianą przykanalika o długości 5 m: - wykonanie wykopów do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej, - demontaż kanału, - montaż odcinka kanału z rur PCV łączonych na wcisk DN 200 mm, - obsypka rury piaskiem na wysokość 10 cm ponad ścinkę rury, - zasypanie wykopów, - uzupełnienie podbudowy tłuczniowej do poziomu górnej powierzchni podbudowy. Ad.3.3.Dokonać regulacji dwóch studni kanalizacyjnych do niwelety nowej nawierzchni drogi za pomocą kręgów żelbetowych oraz zaopatrzyć studnie kanalizacyjne w pokrywy nastudzienne oraz wymienić włazy wraz z montażem pierścieni odciążających i elementami koniecznymi do prawidłowego montażu. Przy wymianie należy zastosować pokrywę nastudzienną klasy D400. W zakresie robót należy: - wykonać wykopy do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej, - przeprowadzić demontaż włazów nastudziennych wraz z betonową istniejącą pokrywą studni, - wykonać montaż pierścienia odciążającego oraz wszystkich elementów dodatkowych koniecznych do prawidłowego montażu, - wykonać montaż pokrywy nastudziennej klasy D400, - zasypanie wykopów, - uzupełnienie podbudowy tłuczniowej do poziomu górnej powierzchni podbudowy. Ad.3.4.Wymiana jednej skrzynki ulicznej zasuwy wodociągowej, z posadowieniem jej w sposób trwały. Ad.3.5.Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne oraz zagęszczenie. Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania: - zagęszczenie Is>1,0 - równość warstwy – nierówności warstwy nie mogą przekraczać 15 mm, - rzędne wysokościowe – zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ± 20 mm Podłoże należy wykonywać w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu wynosiła min 22 cm dla jezdni oraz 16 cm dla chodnika. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadkówi rzędnych wysokościowych. Bezzwłocznie po ułożeniu i wyprofilowaniu kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania poprzez wałowanie. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia zagęszczenia Is>1,0. Ad.3.6. Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika oraz montaż krawężników drogowych Ułożenie nowego krawężnika drogowego na ławie betonowej w miejscu wykonanego wcześniejszego demontażu. Krawężniki betonowe posadowić na ławie betonowej klasy C 12/15. Całkowita długość krawężnika drogowego do odtworzenia wynosi około 165 m. Nawierzchnia jezdni oraz chodnika zrealizowana zostanie z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości ok. 3 cm. Wymiary kostek muszą być dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonywanie warstw o szerokości 1,0, 1,5 i 2,0 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. Na zewnętrznej krawędzi chodnika należy zastosować obrzeże betonowe, utrzymujące ułożoną krawędź kostki brukowej. Ad.3.7.Utylizacja materiału powstałego w trakcie prowadzenia robót (gruzu betonowego oraz materiałów wykopowych). Protokoły z utylizacji odpadów należy przedstawić Zamawiającemu do wglądu. Ad.3.8.Uporządkowanie terenu przyległego oraz poboczy na szerokość 1,0 m od ułożonego krawężnika. Ubytek ziemi należy uzupełnić. Górną powierzchnię należy wyplantować, zahumusować oraz obsiać mieszanką traw. Górna warstwa ułożonego humusu powinna wynosić min 5 cm. Wysokość krawężników, oraz wysokość zabudowy wymienionych urządzeń sieci wodociągowej do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót. 4. Roboty ziemne Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać się z aktualnymi mapami uzbrojenia terenu oraz sposobem zabezpieczenia sieci. W miejscach przecięcia planowanego zakresu robót z sieciami podziemnymi należy wykonać przekopy kontrolne. Prowadzenie robót sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej od 2m od sieci zlokalizowanej przekopem kontrolnym oraz sieci widniejącej na planie uzbrojenia terenu jest zabronione. Roboty związane z regulacją oraz wymianą urządzeń sieci kanalizacyjnej należy prowadzić pod nadzorem właścicieli sieci na koszt Wykonawcy. Wykopy powstałe w trakcie prowadzenia prac związanych z regulacją urządzeń oraz wymianą przykanalików należy zasypać piaskiem (zachowując minimalną grubość obsypki wynoszącą 10 cm), układając i zagęszczając warstwami wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych istniejącej podbudowy. Roboty zasypowe należy zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id=1,0. 5. Aktualne wymagania wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: - dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, - wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, monitoringu istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg oraz sporządzenia oceny stanu technicznego (wykonanie przekopów kontrolnych, otwarcia urządzeń) - fakultatywne opracowanie projektów zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu, kolidującego z robotami, - zrealizowania powierzonych robót zgodnie ze sztuką budowlana, obowiązującymi przepisami. 6. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 7. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 8. Cena oferty powinna zawierać w szczególności: - koszty związane z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, w tym koszty materiałów głównych oraz pomocniczych, - koszt robót przygotowawczych (zorganizowania zaplecza budowy, dozoru budowy, ochrony) oraz koszty robót tymczasowych, - koszty nadzoru właścicieli sieci, wynikających z wywiadów branżowych, Załączniki: - Przedmiar robót - Specyfikacja techniczna 

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233142-6

45233253-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, skrócenie terminu realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej (delikt + kontrakt) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dla minimum jedną robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż: 190 000,00 złotych brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz przedstawieniem na żądanie Zamawiającego dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym, dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego została wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. skieruje do realizacji zadania: - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1946 z późn. zm.). Osoba ta będzie pełniła funkcje Kierownika budowy. Wymagany staż pracy na stanowisko Kierownika budowy min 2 lata. - co najmniej jedną osobę uprawnioną do obsługi geodezyjnej budowy, posiadającą zawodowe uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. - osoby fizyczne do prac ziemnych. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
skieruje do realizacji zadania: - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1946 z późn. zm.). Osoba ta będzie pełniła funkcje Kierownika budowy. Wymagany staż pracy na stanowisko Kierownika budowy min 2 lata. - co najmniej jedną osobę uprawnioną do obsługi geodezyjnej budowy, posiadającą zawodowe uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. - osoby fizyczne do prac ziemnych. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, informuje, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości : 1 544,71 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści cztery złote, 71/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu wniesionym na rachunek bankowy Zamawiającego; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: w PKO Bank Polski SA, nr 78 1020 2313 0000 3002 0579 7826

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

| Kryteria | Znaczenie |
| --- | --- |
| CENA | 60,00 |
| OKRES GWARANCJI | 20,00 |
| SKRÓCENIE TERMINUN REALIZACJI | 20,00 |

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, z dopiskiem „poufne – tylko do wglądu dla komisji przetargowej”. W przypadku braku powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone w ofercie są w pełni jawne. Ponadto – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-08-07, godzina: 12:45, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH